- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

- ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

- ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- Αρ. Μελέτης Π19/2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

- ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

- 1.    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

| Α.Τ. | : 1.1 | ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΞΥΛΙΝΗ 2/ΘΕΣΙΑ |
| --- | --- | --- |

Γενικές διαστάσεις Γενικά χαρακτηριστικά Ύψος: 2380mm Χρήστες: 2 παιδιά Μήκος: 2900mm Δραστηριότητες: κούνια-αιώρηση Πλάτος: 1800mm Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1 ετών Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: όχι Διαστάσεις χώρου ασφαλείας Δάπεδο ασφαλείας Ύψος πτώσης: 7000mm Υλικά απορρόφησης κραδασμών: ελαστικά πλακίδια Διάμετρος: 3000mm Πάχος δαπέδου*: κάλυψη ύψους πτώσης 1300mm Πλάτος: 1300mm Απαιτούμενη επιφάνεια: 21 m2 # Γενική τεχνική περιγραφή Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων υποστυλωμάτων υπό γωνία και δύο καθίσματα νηπίων και απευθύνεται για παιδιά ηλικίας από 1 έτους έως 3 ετών. Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από μεταλλική δοκό διατομής 120 x 60 χιλιοστών, πάχους 4mm και μήκους 2300mm περίπου. Τα τέσσερα υποστυλώματα κατασκευάζονται από δοκούς γοτθικού τόξου με ευθύγραμμη απόληξη διατομής 95 x 95mm περίπου και μήκους 2400mm περίπου από συνδυασμό τροπικής ξύλείας και αμερικάνικης πέυκης και στερεώνονται με βίδες Μ10 x 120 σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο σχήματος γοτθικού τόξου διαμέσου τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. Το μεταλλικό αυτό τεμάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα. Η ανάρτηση υλοποιείται μέσω διάταξης που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το κουζινέτο. Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ10mm. Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες εν θερμώ που απολήγουν στα δύο καθίσματα. Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και το μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες. Τα καθίσματα νηπίων πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασμένα από λάμα αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρουν πλαστικό κλωβό περιμετρικά για την αποφυγή πτώσεων. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το παιχνίδι έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του ‘’Equipment Safety Law EN 1176:2008’’, έχει ελεγχθεί και έχει πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συμμόρφωσή του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές. Ελάχιστη απαίτηση υλικών απορρόφησης κρούσεων για κάλυψη του απαραίτητου ύψους πτώσης της κατασκευής (1300mm) (βάσει προτύπου ΕΝ 1176:2008), * Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας: ύψος πλακιδίων 40mm Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και πιστοποιητικό ελέγχου συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων από διαπιστευμένο φορέα. Τιμή ανά τεμάχιο :

| ΕΥΡΩ | Αριθμητικά: | 1.060,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Ολογράφως: | ΧΙΛΙΑ ΕΞΗΝΤΑ |

| Α.Τ. | : 1.2 | ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΞΥΛΙΝΗ 2/ΘΕΣΙΑ |
| --- | --- | --- |

Γενικές διαστάσεις Γενικά χαρακτηριστικά Ύψος: 2380mm Χρήστες: 2 παιδιά Μήκος: 2900mm Δραστηριότητες: κούνια-αιώρηση Πλάτος: 1800mm Ηλικιακή ομάδα: ≥ 3 ετών Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: όχι Διαστάσεις χώρου ασφαλείας Δάπεδο ασφαλείας Ύψος πτώσης: 7000mm Υλικά απορρόφησης κραδασμών: ελαστικά πλακίδια Διάμετρος: 3000mm Πάχος δαπέδου*: κάλυψη ύψους πτώσης 1300mm Πλάτος: 1300mm Απαιτούμενη επιφάνεια: 21 m2 # Γενική τεχνική περιγραφή Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων υποστυλωμάτων υπό γωνία και δύο καθίσματα παιδιών και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας άνω των 3 ετών. Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από μεταλλική δοκό διατομής 120 x 60 χιλιοστών, πάχους 4mm και μήκους 2300mm περίπου. Τα τέσσερα υποστυλώματα κατασκευάζονται από δοκούς γοτθικού τόξου με ευθύγραμμη απόληξη διατομής 95 x 95mm περίπου και μήκους 2400mm περίπου από από συνδυασμό τροπικής ξύλείας και αμερικάνικης πέυκης και στερεώνονται με βίδες Μ10 x 120 σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο σχήματος γοτθικού τόξου διαμέσου τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. Το μεταλλικό αυτό τεμάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα. Η ανάρτηση υλοποιείται μέσω διάταξης που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το κουζινέτο. Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ10mm. Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες εν θερμώ που απολήγουν στα δύο καθίσματα. Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και το μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες. Τα καθίσματα παιδιών πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασμένα από λάμα αλουμινίου διαστάσεων 400x125 και πάχους 2mm που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ ώστε να είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το παιχνίδι έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του ‘’Equipment Safety Law EN 1176-2008’’, έχει ελεγχθεί και έχει πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συμμόρφωσή του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές, από τον ΕΛ.Ο.Τ. ¨Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης¨. Ελάχιστη απαίτηση υλικών απορρόφησης κρούσεων για κάλυψη του απαραίτητου ύψους πτώσης της κατασκευής (1300mm) (βάσει προτύπου ΕΝ 1176:2008), *Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας: ύψος πλακιδίων 40mm Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και πιστοποιητικό ελέγχου συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων από διαπιστευμένο φορέα. Τιμή ανά τεμάχιο :

| ΕΥΡΩ | Αριθμητικά: | 810,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Ολογράφως: | ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ |

| Α.Τ. | : 1.3 | ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ 2/ΘΕΣΙΑ |
| --- | --- | --- |

Γενικές διαστάσεις Γενικά χαρακτηριστικά Ύψος: 700mm Χρήστες: 2 παιδιά Μήκος: 2450mm Δραστηριότητες: τραμπαλισμός Πλάτος: 3500mm Ηλικιακή ομάδα: ≥ 3 ετών Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: όχι Διαστάσεις χώρου ασφαλείας Δάπεδο ασφαλείας Ύψος πτώσης: 600mm Υλικά απορρόφησης κραδασμών: ελαστικά πλακίδια Διάμετρος: 6950mm Πάχος δαπέδου*: κάλυψη ύψους πτώσης 600mm Πλάτος: 3350mm Απαιτούμενη επιφάνεια: 20 m2 # Γενική τεχνική περιγραφή Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από κινητό οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύνθετη βάση. Ο κύριος άξονας κατασκευάζεται από κοίλο δοκό με ευθύγραμμες απολήξεις από υψίσυχνο συνδυασμό Iroko και Pitch Pine διατομής 95 x 125mm και μήκους 2400mm. Στα άκρα του, στο κάτω μέρος, φέρει κομμάτια ελαστικού, που χρησιμεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών κατά την επαφή με το έδαφος. Η σύνθετη βάση κατασκευάζεται από δύο κολωνάκια από συνδυασμό τροπικής ξύλείας και αμερικάνικης πέυκης διατομής 205 x 95mm και ύψους 400mm, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με δύο ειδικά μεταλλικά τεμάχια, σε απόσταση μεταξύ τους 150mm. Ο κύριος άξονας της τραμπάλας φέρει στα δύο άκρα του ξύλινο κάθισμα από HPL θαλάσσης πάχους 20mm και χειρολαβή από ανοξείδωτη καμπύλη σωλήνα Φ1’’ mm πάχους 2mm με ειδικό σύνδεσμο από polycarbonate υλικό. Το συγκεκριμένο παιχνίδι απευθύνεται σε παιδιά ηλικία άνω των 3 ετών. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το παιχνίδι έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του ‘’Equipment Safety Law EN 1176:2008’’, έχει ελεγχθεί και έχει πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συμμόρφωσή του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές. Ελάχιστη απαίτηση υλικών απορρόφησης κρούσεων για κάλυψη του απαραίτητου ύψους πτώσης της κατασκευής (600mm) (βάσει προτύπου ΕΝ 1176:2008), * Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας: ύψος πλακιδίων 40mm Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και πιστοποιητικό ελέγχου συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων από διαπιστευμένο φορέα. Τιμή ανά τεμάχιο :

| ΕΥΡΩ | Αριθμητικά: | 460,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Ολογράφως: | ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ |

| Α.Τ. | : 1.4 | ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ [HPL] |
| --- | --- | --- |

Γενικές διαστάσεις Γενικά χαρακτηριστικά Ύψος: 2150mm Χρήστες: 3 παιδιά Μήκος: 3450mm Δραστηριότητες: ανάβαση-ολίσθηση Πλάτος: 1000mm Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1,5 ετών Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: όχι Διαστάσεις χώρου ασφαλείας Δάπεδο ασφαλείας Ύψος πτώσης: 950mm Υλικά απορρόφησης κραδασμών: ελαστικά πλακίδια Διάμετρος: 6950mm Πάχος δαπέδου*: κάλυψη ύψους πτώσης 950mm Πλάτος: 4000mm Απαιτούμενη επιφάνεια: 27 m2 # ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποτελείται από πύργο, ευθεία ράμπα ανόδου και τσουλήθρα ΔΟΜΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ Στον πύργο, συνδέονται σε δύο απέναντι πλευρές του, ευθεία ράμπα ανόδου και τσουλήθρα. ΙΣΙΑ ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ Αποτελείται από δύο πλαϊνά μεταλλικά διατομής 1200x100x50mm εν θερμό γαλβανισμένα πάνω στα οποία τοποθετείται φύλο PE τρίχρωμο διαστάσεων 800x1250x21mm και το οποίο φέρει πλαστικές χειρολαβές και πατήματα για την ανάβαση του χρήστη. Το άνω μέρος της καταλήγει στον πύργο και στο ύψος του παταριού που προσαρμόζεται. O πύργος, αποτελείται από πατάρι, τέσσερα υποστυλώματα 95 x 95mm από συνδυασμό τροπικής ξύλείας και αμερικάνικης πέυκης, ύψους 2100mm, και δύο φράγματα. ΠΑΤΑΡΙ 1000x900mm (h=950mm) Το πατάρι αποτελείται από μεταλλικό πλαίσιο εν θερμό γαλβανισμένο πάνω στο οποίο στηρίζεται αντιολισθητικό δάπεδο PE διαστάσεων 1000 x 1000 x 20 mm. Το πατάρι στηρίζεται στα υποστυλώματα. Την κατασκευή συμπληρώνουν τέσσερα υποστυλώματα διατομής 95 x 95mm τα οποία συγκρατούν τις τραβέρσες και τις σανίδες. Η σύνδεση με τις τραβέρσες επιτυγχάνεται με σετ εξάγωνων βιδών Μ12, παξιμάδια ασφαλείας Μ12, πλαστικές τάπες, και πλαστικά καπάκια. To πατάρι βρίσκεται σε ύψος 950mm από την επιφάνεια του εδάφους. ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ (HPL) Κατασκευάζεται από φύλο PE τρίχρωμο πάχους 12mm και έχει γενικές διαστάσεις 800x640mm. Στηρίζεται στα υποστυλώματα με τέσσερις ειδικά διαμορφωμένους πλαστικούς συνδέσμους και σε ύψος 85mm από την επιφάνεια του παταριού. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=2000mm (HPL)) Αποτελείται από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση. Η σκάφη έχει μήκος 2000mm, πλάτος 570mm και κατασκευάζεται από πολυεστέρα (PE) πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL πάχους 18mm. Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ, κατασκευάζονται από HPL πάχους 12mm. Στο κενό μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτοι σωλήνες Φ1’’ σε κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ1’’. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα. Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα στην τσουλήθρα. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το παιχνίδι έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του ‘’Equipment Safety Law EN 1176:2008’’, έχει ελεγχθεί και έχει πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συμμόρφωσή του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές. Ελάχιστη απαίτηση υλικών απορρόφησης κρούσεων για κάλυψη του απαραίτητου ύψους πτώσης της κατασκευής (950mm) (βάσει προτύπου ΕΝ 1176:2008), * Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας: ύψος πλακιδίων 40mm Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και πιστοποιητικό ελέγχου συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων από διαπιστευμένο φορέα. Τιμή ανά τεμάχιο :

| ΕΥΡΩ | Αριθμητικά: | 2.450,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Ολογράφως: | ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ |

| Α.Τ. | : 1.5 | ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ [HPL] 4/ΘΕΣΙΟ |
| --- | --- | --- |

Γενικές διαστάσεις Γενικά χαρακτηριστικά Ύψος: 580mm Χρήστες: 4 παιδιά Μήκος: 800mm Δραστηριότητες: ταλάντωση Πλάτος: 800mm Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1 ετών Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: όχι Διαστάσεις χώρου ασφαλείας Δάπεδο ασφαλείας Ύψος πτώσης: 600mm Υλικά απορρόφησης κραδασμών: ελαστικά πλακίδια Διάμετρος: 3000mm Πάχος δαπέδου*: κάλυψη ύψους πτώσης 600mm Πλάτος: 4730mm Απαιτούμενη επιφάνεια: 9 m2 # ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το σύστημα απαρτίζεται από φορέα και βάση. Ο φορέας κατασκευάζεται από HPL πάχους 18 mm με σχήμα λουλουδιού. Το σχήμα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να σχηματίζει τέσσερα καθίσματα για τέσσερα παιδιά. Στο κέντρο ακριβώς του λουλουδιού υπάρχουν τέσσερεις πλαστικές κατακόρυφες χειρολαβές για τη συγκράτηση των παιδιών. Στο κέντρο, ο φορέας συνδέεται με τη βάση. # Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400 mm, διαμέτρου 200 mm και πάχους σπείρας 20 mm, δύο μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού βάθους, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας, το κάθισμα και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το παιχνίδι έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του ‘’Equipment Safety Law EN 1176:2008’’, έχει ελεγχθεί και έχει πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συμμόρφωσή του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές. Ελάχιστη απαίτηση υλικών απορρόφησης κρούσεων για κάλυψη του απαραίτητου ύψους πτώσης της κατασκευής (600mm) (βάσει προτύπου ΕΝ 1176:2008), * Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας: ύψος πλακιδίων 40mm Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και πιστοποιητικό ελέγχου συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων από διαπιστευμένο φορέα. Τιμή ανά τεμάχιο :

| ΕΥΡΩ | Αριθμητικά: | 450,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Ολογράφως: | ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ |

| Α.Τ. | : 1.6 | ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ |
| --- | --- | --- |

Γενικές διαστάσεις Γενικά χαρακτηριστικά Ύψος: 2500mm Χρήστες: 4 παιδιά Μήκος: 3972mm Δραστηριότητες: ισορροπία, αναρρίχηση Πλάτος: 1730mm Ηλικιακή ομάδα: ≥ 3 ετών Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: όχι Διαστάσεις χώρου ασφαλείας Δάπεδο ασφαλείας Ύψος πτώσης: 2400mm Υλικά απορρόφησης κραδασμών:πλακίδια ασφαλείας Μήκος: 6972mm Πάχος δαπέδου*: κάλυψη ύψους πτώσης 2400mm Πλάτος: 4730mm Απαιτούμενη επιφάνεια: 36 m2 Περιλαμβάνει - Αναρρίχηση με τάβλες και «χούφτες αναρρίχησης» - Αναρρίχηση με δίχτυ - Αναρρίχηση με πάνελ HPL με «χούφτες αναρρίχησης» - Στύλο πυροσβέστη ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η κατασκευή απαρτίζεται από 4 κολώνες από συνδυασμό τροπικής ξύλείας και αμερικάνικης πέυκης, σε σειρά, διαστάσεων 95x95 mm, οι οποίες τοποθετούνται σε απόσταση 1300mm περίπου, η μια από την άλλη. Οι δραστηριότητες τοποθετούνται ενδιάμεσα των κολονών στα κενά που δημιουργούνται. Τα πλαίσια για σταθεροποίηση της κατασκευής ενώνονται στο άνω μέρος με οριζόντιες μπάρες. Στο κέντρο της δραστηριότητας τοποθετείται η αναρρίχηση με δίχτυ και ο στύλος πυροσβέστη, ενώ αριστερά και δεξιά της τοποθετούνται οι άλλες δύο αναρριχήσεις. Αναρρίχηση δίχτυ Δίχτυ αναρρίχησης αποτελούμενο από συρματόσχοινο επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου. Η κάτω πλευρά του διχτυού απέχει από το έδαφος 400mm και φέρει επτά παράλληλες σειρές συρματόσχοινου ανά 250mm. Αναρρίχηση με πάνελ HPL Πάνελ γενικών διαστάσεων 1800Χ800 mm στο οποίο προσαρμόζονται ειδικά πλαστικά εξαρτήματα «χούφτες» αναρρίχισης Οι «χούφτες» παρασκευάζονται από ειδική σύσταση άθραυστου polycarbonate. Στην κορυφή των δοκών μεταξύ των οποίων προσαρμόζεται η αναρρίχηση, βιδώνεται μεταλλική μπάρα ενίσχυσης. Αναρρίχηση με τάβλες και χούφτες αναρρίχησης 6 τάβλες Pitch Pine μήκους 800mm η καθεμία, τοποθετημένες καθ’ ύψος, στις οποίες προσαρμόζονται ειδικά πλαστικά εξαρτήματα «χούφτες» αναρρίχισης Οι «χούφτες» παρασκευάζονται από ειδική σύσταση άθραυστου polycarbonate. Στην κορυφή των δοκών μεταξύ των οποίων προσαρμόζεται η αναρρίχηση, βιδώνεται μεταλλική μπάρα ενίσχυσης. Σωλήνας πυροσβέστη Αποτελείται από μία κάθετη γαλβανισμένη (εν θερμώ) ράβδο εξωτερικής διαμέτρου 1’’mm, από χάλυβα. Η σύνδεση με την κύρια δομή του οργάνου πραγματοποιείται μέσω ενός γαλβανισμένου (εν θερμώ) καμπύλου σωλήνα εξωτερικής διαμέτρου 1’’mm. Οι αναρριχήσεις απέχουν από το έδαφος 400mm (το πρώτο πάτημα τους) σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας και πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το παιχνίδι έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του ‘’Equipment Safety Law EN 1176:2008’’, έχει ελεγχθεί και έχει πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συμμόρφωση τους με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές. Ελάχιστη απαίτηση υλικών απορρόφησης κρούσεων για κάλυψη του απαραίτητου ύψους πτώσης της κατασκευής (2400mm) (βάσει προτύπου ΕΝ 1176:2008), * Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας: ύψος πλακιδίων 100mm Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και πιστοποιητικό ελέγχου συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων από διαπιστευμένο φορέα. Τιμή ανά τεμάχιο :

| ΕΥΡΩ | Αριθμητικά: | 1.250,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Ολογράφως: | ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ |

| Α.Τ. | : 1.7 | ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 1 |
| --- | --- | --- |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ Ηλικιακή ομάδα παιδιών: 5 ετών & άνω. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ενδεικτικές Διαστάσεις: Μ 2,50μ – Π 2,35μ – Υ 2,25μ. Ελεύθερη Επιφάνεια Πτώσης κατά την εφαρμογή: 25 μ2 Μέγιστο ύψος ελεύθερης πτώσης: 2,00μ. Περιγραφή Οργάνου: Το όργανο θα μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 6 παιδιά. Αποτελείται από τρείς δοκούς γοτθικού τόξου με ευθύγραμμη απόληξη διατομής 95 x 95mm περίπου και μήκους 2250mm τοποθετημένες σε τριγωνική διάταξη στρέφοντας τα κοίλα εξωτερικά του τριγώνου και συνδέονται μέσω αναρρίχησης μορφής Υ από δίχτυ (αποτελούμενο από συρματόσχοινο επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου), ενώ στο άνω μέρος τους συνδέονται μέσω καμπύλων κυκλικών δοκών 1’’ εν θερμό γαλβανισμένων. Εξωτερικά και ακτινικά της κάθε κατακόρυφης δοκούς υπάρχουν τρείς διαφορετικού τύπου δραστηριότητες. Μία πλατφόρμα σε σχήμα βεντάλιας με καμπύλη κατακόρυφη κυκλικής δοκούς 1’’ εν θερμό γαλβανισμένης , μία αναρρίχηση ιστίου από HPL και μία σωληνωτή αναρρίχηση κατακόρυφης κλίμακας 1’’ εν θερμώ γαλβανισμένης. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το παιχνίδι έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του ‘’Equipment Safety Law EN 1176:2008’’, έχει ελεγχθεί και έχει πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συμμόρφωση τους με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές. Ελάχιστη απαίτηση υλικών απορρόφησης κρούσεων για κάλυψη του απαραίτητου ύψους πτώσης της κατασκευής (2200mm) (βάσει προτύπου ΕΝ 1176:2008), * Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας: ύψος πλακιδίων 100mm Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πλήρως περαιωμένη. Τιμή ανά τεμάχιο :

| ΕΥΡΩ | Αριθμητικά: | 8.800,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Ολογράφως: | ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ |

| Α.Τ. | : 1.8 | ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 2 |
| --- | --- | --- |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ Ηλικιακή ομάδα παιδιών: 6 ετών & άνω. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ενδεικτικές διαστάσεις: Μ 4,10m – Π 2,10 m – Υ 4,00 m. Ελεύθερη Επιφάνεια Πτώσης κατά την εφαρμογή: 47m2 Μέγιστο ύψος ελεύθερης πτώσης: 2,1m. Περιγραφή Οργάνου: Το όργανο αυτό θα ευνοεί το ομαδικό παιχνίδι, το παιχνίδι φαντασίας και την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Θα στοχεύει στη σωματική άσκηση, στην εκτόνωση και στη χαρά του παιχνιδιού. Το όργανο αυτό θα πρέπει να είναι νέας τεχνολογίας και να αποτελείται από ένα κεντρικό κατακόρυφο δοκό από συνδυασμό τροπικής ξύλείας και αμερικάνικης πέυκης διατομής 95 x 180 χιλιοστά όπου φέρει τραπεζοειδή πλατφόρμα από αντιολισθητικό πολυαιθυλένιο και μεταλλικά στοιχεία γαλβανισμένα (εν θερμώ) δημιουργώντας μπάρες προστασίας και αναρρίχηση πυροσβέστη, τα οποία είναι κατασκευασμένα με πρωτοποριακό και ασυνήθιστο σχήμα. Αντιδιαμμετρικά αυτής της κατακόρυφής δοκούς τοποθετείται δοκός γοτθικού τόξου με ευθύγραμμη απόληξη διατομής 95 x 95mm περίπου και μήκους 2400mm περίπου από συνδυασμό τροπικής ξύλείας και αμερικάνικης πέυκης ώστε μεταξύ τους να προσαρμοστεί μικτός τοίχος από σωλήνα 1’’ γαλβανισμένη εν θερμό πέτασμα πολυαιθυλενίου και αναρρίχηση από δίχτυ (αποτελούμενο από συρματόσχοινο επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου) με μορφή ιστού αράχνης. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το παιχνίδι έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του ‘’Equipment Safety Law EN 1176:2008’’, έχει ελεγχθεί και έχει πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συμμόρφωση τους με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές. Ελάχιστη απαίτηση υλικών απορρόφησης κρούσεων για κάλυψη του απαραίτητου ύψους πτώσης της κατασκευής (2100mm) (βάσει προτύπου ΕΝ 1176:2008), * Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας: ύψος πλακιδίων 100mm Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πλήρως περαιωμένη. Τιμή ανά τεμάχιο :

| ΕΥΡΩ | Αριθμητικά: | 8.600,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Ολογράφως: | ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ |

| Α.Τ. | : 1.9 | ΟΛΙΣΘΗΣΗ – ΚΥΛΙΣΗ –ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ |
| --- | --- | --- |

Το όργανο είναι διαστάσεων 7,4m X 3,3m X ύψος 3m Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7+ ετών Δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης παιδιών: έως 2 άτομα Μέγιστο ύψος πτώσης: 0,97m Αποτελείται από: - Δύο (2) πλατφόρμες – εξέδρες εκκίνησης κύλισης. Κάθε πλατφόρμα στηρίζεται σε τρία δοκάρια, εκ των οποίων τα δύο ψηλότερα έχουν ύψος 3m. Φέρουν αντιολισθητικό δάπεδο με άνοιγμα στο μπροστινό μέρος για την έναρξη της κύλισης. Δύο οριζόντιες και δύο κάθετες εν θερμό γαλβανισμένες μπάρες ( σχηματίζοντας «Τ» ) μεταξύ των δοκαριών σε κάθε πλατφόρμα προστατεύουν τα παιδιά από τυχόν πτώσεις. - Μία (1) εν θερμώ γαλβανισμένη τοξοειδής μπάρα με κούρμπα προς τα κάτω, η οποία φέρει σύστημα κύλισης (ROLLER) με προσαρμοσμένη χειρολαβή, το οποίο επιτρέπει την κύλιση από την μία πλατφόρμα στην άλλη κατά μήκος της τοξοειδούς μπάρας. Η τοξοειδής μπάρα στηρίζεται σε δύο οριζόντιους σωλήνες που εφαρμόζουν μεταξύ των ψηλών δοκαριών κάθε πλατφόρμας ενώ στο χαμηλότερο σημείο της καμπύλης φέρει τοξωτές μπάρες αντιστήριξης. Υλικά κατασκευής: - Τα στρογγυλά δοκάρια διαμέτρου 125mm κατασκευάζονται από βαμμένο (σύμφωνα με τα πρότυπα και γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα. Οι τάπες στο πάνω μέρος των δοκαριών κατασκευάζονται πολυαμίδιο. - Το δάπεδο στην εξέδρα εκκίνησης κατασκευάζεται από αντιολισθητικό και συμπαγές υλικό (HDPE) πάχους 20 mm. - Οι σωλήνες κατασκευάζονται από γαλβανισμένο εν θερμό χάλυβα, διαμέτρου 1’’ και πάχους 2mm, ώστε να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη αντοχή τους στο χρόνο και στις φθορές. - Η μπάρα κύλισης κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα, διαμέτρου 2’’ και πάχους 2,5 mm ενώ στο κάτω της μέρος φέρει ράγα μορφής Τ. Το σύστημα κύλισης είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. - Η χειρολαβή κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα με επένδυση καουτσούκ, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σταθερού κρατήματος. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το παιχνίδι έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του ‘’Equipment Safety Law EN 1176:2008’’, έχει ελεγχθεί και έχει πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συμμόρφωση τους με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές. Ελάχιστη απαίτηση υλικών απορρόφησης κρούσεων για κάλυψη του απαραίτητου ύψους πτώσης της κατασκευής (970mm) (βάσει προτύπου ΕΝ 1176:2008), * Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας: ύψος πλακιδίων 100mm Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πλήρως περαιωμένη. Τιμή ανά τεμάχιο :

| ΕΥΡΩ | Αριθμητικά: | 7.550,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Ολογράφως: | ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ |

| Α.Τ. | : 1.10 | ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ-ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ |
| --- | --- | --- |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ Ηλικιακή ομάδα παιδιών: 12 ετών & άνω. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ενδεικτικές διαστάσεις: Μ 2,20m – Π 2,20 m – Υ 2,50m. Ελεύθερη Επιφάνεια Πτώσης κατά την εφαρμογή: 43 m2 Μέγιστο ύψος ελεύθερης πτώσης: 1m. Περιγραφή Οργάνου: Το όργανο αυτό θα πρέπει να είναι πολύ θεαματικό στο σχεδιασμό του, να δημιουργεί την αίσθηση της ελευθερίας, να στοχεύει στη σωματική άσκηση, στην εκτόνωση και στη χαρά του παιχνιδιού. Στο όργανο περιστροφής θα μπορούν να απασχοληθούν άνετα 4 παιδιά. Θα αποτελείται από έναν κατακόρυφο μεταλλικό άξονα, στο άνω μέρος του οποίου θα υπάρχει μια ειδική μεταλλική άρθρωση, από την οποία θα ξεκινούν τέσσερις ξύλινοι τοξωτοί δοκοί από συνδυασμό τροπικής ξύλείας και αμερικάνικης πέυκης διατομής 75 x 125 χιλιοστά σε σχήμα σταυρού. Αυτό θα επιτρέπει την ασφαλή περιστροφή των δοκών γύρω από τον κεντρικό άξονα. Οι τοξωτοί δοκοί θα πρέπει να στερεώνονται σταθερά μεταξύ τους με τέσσερις μεταλλικές κουρμπάτες μπάρες. Στο εξωτερικό άκρο της, η κάθε δοκός θα περιλαμβάνει μία εργονομικά σχεδιασμένη χειρολαβή. Η ειδική αυτή άρθρωση του οργάνου θα λειτουργεί όπως ένα ελατήριο και θα μπορεί να περιστρέφεται 360 ,χάρη σε ένα ρουλεμάν. Επίσης θα πρέπει να ανεβοκατεβαίνει κατά 20 από το οριζόντιο επίπεδο ισορροπίας. Ο ειδικός μηχανισμός της άρθρωσης θα προσφέρει ελεγχόμενη αιώρηση και ταλάντωση για παιδιά διαφόρων ηλικιών. Η κατασκευή της άρθρωσης δεν πρέπει να απαιτεί συντήρηση, καθαρισμό ή λίπανση. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το παιχνίδι έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του ‘’Equipment Safety Law EN 1176:2008’’, έχει ελεγχθεί και έχει πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συμμόρφωση τους με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές. Ελάχιστη απαίτηση υλικών απορρόφησης κρούσεων για κάλυψη του απαραίτητου ύψους πτώσης της κατασκευής (1000mm) (βάσει προτύπου ΕΝ 1176:2008), * Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας: ύψος πλακιδίων 100mm Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πλήρως περαιωμένη. Τιμή ανά τεμάχιο :

| ΕΥΡΩ | Αριθμητικά: | 4.500,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Ολογράφως: | ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ |

| Α.Τ. | : 1.11 | ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 600 mm (ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΒΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) |
| --- | --- | --- |

Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας παιχνιδότοπων με απορροφητικότητα κρούσεων, αποτελείται από πλακάκια ασφαλείας τα οποία καλύπτουν ύψος πτώσης κατασκευής 600mm με ανεξίτηλο χρώμα, που κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο έγχρωμο ελαστικό μέσω επίστρωσης πολυουρεθάνης.

Ο τελικός χρωματισμός γίνεται έπειτα  από επιλογή της υπηρεσίας.

Κατασκευάζονται με μια μόνο επεξεργασία -μέθοδο, συμπεριλαμβανομένου του χυσίματος καλουπιού και μιας ειδικής εν θερμώ διαδικασίας.

Το καλούπι δίνει το σχήμα στο πλακίδιο και η εν θερμώ επεξεργασία επιτρέπει τον πολυμερισμό του συνδετικού υλικού (πολυουρεθάνη).

Αυτή η απλή μέθοδος δίνει στο δάπεδο τον υψηλότερο βαθμό αντοχής και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Τα ελαστικά δάπεδα είναι απόλυτα πορώδη και στεγνώνουν γρήγορα. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός των δαπέδων επιτρέπει μία άριστη αποστράγγιση αποφεύγοντας έτσι τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα στάσιμα νερά.

Είναι απόλυτα πορώδη -απορροφητικά και στεγνώνουν γρήγορα.

Η τοποθέτηση των δαπέδων γίνεται με τη χρήση κόλλας πολυουρεθάνης σε υπόστρωμα από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα με ελαφριά ρίση.

Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του ύψους πτώσης κατά ΕΝ1177:2008 σύμφωνα με πιστοποίηση έγκριτου οργανισμού ποιότητας.

Μεγέθη: 500Χ500 mm

Ύψος πλακιδίων (ανάλογα με τη χρήση και τις απαιτήσεις ασφαλείας του χώρου)

Εφαρμογή του δαπέδου ασφαλείας Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας τοποθετείται επάνω σε βάση σκυροδέματος πάχους 100-120mm περίπου, τύπου (C16/20), χυτού επί τόπου με κλίση έως 1% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων. Επίσης θα τοποθετηθεί μία στρώση δομικού πλέγματος τύπου Τ 131 . Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη (ελικοπτερωμένη) έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εμφανή στην επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά την εφαρμογή του. Aν κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία θα προηγηθεί εκσκαφή αφαίρεση και μεταφορά χώματος ώστε να δημιουργηθεί η επιθυμητή στάθμη για την κατασκευή της υπόβασης και την τοποθέτηση των οργάνων σε κατάλληλο υπόβαθρο. Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται με πύρους, που συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους και πάνω στη βάση σκυροδέματος με κόλλα πολυουρεθάνης και με κατανάλωση αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής της κόλλας., ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους Η κατασκευή της υπόβασης βαρύνει τον ανάδοχο. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων. Επίσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες μισθώνημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και πιστοποιητικό ελέγχου συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων από διαπιστευμένο φορέα, καθώς και κάθε δαπάνη γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας . Τιμή ανά μ2.

| ΕΥΡΩ | Αριθμητικά: | 45,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Ολογράφως: | ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ |

| Α.Τ. | : 1.12 | ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 970 mm (ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΒΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) |
| --- | --- | --- |

Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας παιχνιδότοπων με απορροφητικότητα κρούσεων, αποτελείται από πλακάκια ασφαλείας τα οποία καλύπτουν ύψος πτώσης κατασκευής 970mm με ανεξίτηλο χρώμα, που κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο έγχρωμο ελαστικό μέσω επίστρωσης πολυουρεθάνης. Ο τελικός χρωματισμός γίνεται έπειτα από επιλογή της υπηρεσίας. Κατασκευάζονται με μια μόνο επεξεργασία -μέθοδο, συμπεριλαμβανομένου του χυσίματος καλουπιού και μιας ειδικής εν θερμώ διαδικασίας. Το καλούπι δίνει το σχήμα στο πλακίδιο και η εν θερμώ επεξεργασία επιτρέπει τον πολυμερισμό του συνδετικού υλικού (πολυουρεθάνη). Αυτή η απλή μέθοδος δίνει στο δάπεδο τον υψηλότερο βαθμό αντοχής και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Τα ελαστικά δάπεδα είναι απόλυτα πορώδη και στεγνώνουν γρήγορα. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός των δαπέδων επιτρέπει μία άριστη αποστράγγιση αποφεύγοντας έτσι τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα στάσιμα νερά. Είναι απόλυτα πορώδη -απορροφητικά και στεγνώνουν γρήγορα. Η τοποθέτηση των δαπέδων γίνεται με τη χρήση κόλλας πολυουρεθάνης σε υπόστρωμα από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα με ελαφριά ρίση. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του ύψους πτώσης κατά ΕΝ1177:2008 σύμφωνα με πιστοποίηση έγκριτου οργανισμού ποιότητας. Μεγέθη: 500Χ500 mm Ύψος πλακιδίων (ανάλογα με τη χρήση και τις απαιτήσεις ασφαλείας του χώρου) Εφαρμογή του δαπέδου ασφαλείας Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας τοποθετείται επάνω σε βάση σκυροδέματος πάχους 100-120mm περίπου, τύπου (C16/20), χυτού επί τόπου με κλίση έως 1% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων. Επίσης θα τοποθετηθεί μία στρώση δομικού πλέγματος τύπου Τ 131 . Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη (ελικοπτερωμένη) έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εμφανή στην επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά την εφαρμογή του. Aν κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία θα προηγηθεί εκσκαφή αφαίρεση και μεταφορά χώματος ώστε να δημιουργηθεί η επιθυμητή στάθμη για την κατασκευή της υπόβασης και την τοποθέτηση των οργάνων σε κατάλληλο υπόβαθρο. Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται με πύρους, που συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους και πάνω στη βάση σκυροδέματος με κόλλα πολυουρεθάνης και με κατανάλωση αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής της κόλλας., ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους Η κατασκευή της υπόβασης βαρύνει τον ανάδοχο. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων. Επίσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες μισθώνημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και πιστοποιητικό ελέγχου συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων από διαπιστευμένο φορέα, καθώς και κάθε δαπάνη γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας . Τιμή ανά μ2..

| ΕΥΡΩ | Αριθμητικά: | 45,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Ολογράφως: | ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ |

| Α.Τ. | : 1.13 | ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1000 mm (ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΒΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) |
| --- | --- | --- |

Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας παιχνιδότοπων με απορροφητικότητα κρούσεων, αποτελείται από πλακάκια ασφαλείας τα οποία καλύπτουν ύψος πτώσης κατασκευής 1000mm με ανεξίτηλο χρώμα, που κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο έγχρωμο ελαστικό μέσω επίστρωσης πολυουρεθάνης. Ο τελικός χρωματισμός γίνεται έπειτα από επιλογή της υπηρεσίας. Κατασκευάζονται με μια μόνο επεξεργασία -μέθοδο, συμπεριλαμβανομένου του χυσίματος καλουπιού και μιας ειδικής εν θερμώ διαδικασίας. Το καλούπι δίνει το σχήμα στο πλακίδιο και η εν θερμώ επεξεργασία επιτρέπει τον πολυμερισμό του συνδετικού υλικού (πολυουρεθάνη). Αυτή η απλή μέθοδος δίνει στο δάπεδο τον υψηλότερο βαθμό αντοχής και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Τα ελαστικά δάπεδα είναι απόλυτα πορώδη και στεγνώνουν γρήγορα. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός των δαπέδων επιτρέπει μία άριστη αποστράγγιση αποφεύγοντας έτσι τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα στάσιμα νερά. Είναι απόλυτα πορώδη -απορροφητικά και στεγνώνουν γρήγορα. Η τοποθέτηση των δαπέδων γίνεται με τη χρήση κόλλας πολυουρεθάνης σε υπόστρωμα από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα με ελαφριά ρίση. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του ύψους πτώσης κατά ΕΝ1177:2008 σύμφωνα με πιστοποίηση έγκριτου οργανισμού ποιότητας. Μεγέθη: 500Χ500 mm Ύψος πλακιδίων (ανάλογα με τη χρήση και τις απαιτήσεις ασφαλείας του χώρου) Εφαρμογή του δαπέδου ασφαλείας Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας τοποθετείται επάνω σε βάση σκυροδέματος πάχους 100-120mm περίπου, τύπου (C16/20), χυτού επί τόπου με κλίση έως 1% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων. Επίσης θα τοποθετηθεί μία στρώση δομικού πλέγματος τύπου Τ 131 . Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη (ελικοπτερωμένη) έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εμφανή στην επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά την εφαρμογή του. Aν κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία θα προηγηθεί εκσκαφή αφαίρεση και μεταφορά χώματος ώστε να δημιουργηθεί η επιθυμητή στάθμη για την κατασκευή της υπόβασης και την τοποθέτηση των οργάνων σε κατάλληλο υπόβαθρο. Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται με πύρους, που συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους και πάνω στη βάση σκυροδέματος με κόλλα πολυουρεθάνης και με κατανάλωση αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής της κόλλας., ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους Η κατασκευή της υπόβασης βαρύνει τον ανάδοχο. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων. Επίσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες μισθώνημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και πιστοποιητικό ελέγχου συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων από διαπιστευμένο φορέα, καθώς και κάθε δαπάνη γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας . Τιμή ανά μ2..

| ΕΥΡΩ | Αριθμητικά: | 46,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Ολογράφως: | ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ |

| Α.Τ. | : 1.14 | ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1300 mm (ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΒΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) |
| --- | --- | --- |

Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας παιχνιδότοπων με απορροφητικότητα κρούσεων, αποτελείται από πλακάκια ασφαλείας τα οποία καλύπτουν ύψος πτώσης κατασκευής 1300mm με ανεξίτηλο χρώμα, που κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο έγχρωμο ελαστικό μέσω επίστρωσης πολυουρεθάνης. Ο τελικός χρωματισμός γίνεται έπειτα από επιλογή της υπηρεσίας. Κατασκευάζονται με μια μόνο επεξεργασία -μέθοδο, συμπεριλαμβανομένου του χυσίματος καλουπιού και μιας ειδικής εν θερμώ διαδικασίας. Το καλούπι δίνει το σχήμα στο πλακίδιο και η εν θερμώ επεξεργασία επιτρέπει τον πολυμερισμό του συνδετικού υλικού (πολυουρεθάνη). Αυτή η απλή μέθοδος δίνει στο δάπεδο τον υψηλότερο βαθμό αντοχής και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Τα ελαστικά δάπεδα είναι απόλυτα πορώδη και στεγνώνουν γρήγορα. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός των δαπέδων επιτρέπει μία άριστη αποστράγγιση αποφεύγοντας έτσι τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα στάσιμα νερά. Είναι απόλυτα πορώδη -απορροφητικά και στεγνώνουν γρήγορα. Η τοποθέτηση των δαπέδων γίνεται με τη χρήση κόλλας πολυουρεθάνης σε υπόστρωμα από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα με ελαφριά ρίση. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του ύψους πτώσης κατά ΕΝ1177:2008 σύμφωνα με πιστοποίηση έγκριτου οργανισμού ποιότητας. Μεγέθη: 500Χ500 mm Ύψος πλακιδίων (ανάλογα με τη χρήση και τις απαιτήσεις ασφαλείας του χώρου)

Εφαρμογή του δαπέδου ασφαλείας

Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας τοποθετείται επάνω σε βάση σκυροδέματος πάχους 100-120mm περίπου, τύπου (C16/20), χυτού επί τόπου με κλίση έως 1% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων.  Επίσης θα τοποθετηθεί μία στρώση δομικού πλέγματος τύπου Τ 131 . Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη (ελικοπτερωμένη) έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εμφανή στην επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά την εφαρμογή του. Aν κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία θα προηγηθεί εκσκαφή αφαίρεση και μεταφορά χώματος ώστε να δημιουργηθεί η επιθυμητή στάθμη για την κατασκευή της υπόβασης και την τοποθέτηση των οργάνων σε κατάλληλο υπόβαθρο.

Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται με πύρους, που συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους και πάνω στη  βάση σκυροδέματος με κόλλα πολυουρεθάνης και με κατανάλωση αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής της κόλλας., ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους Η κατασκευή της υπόβασης βαρύνει τον ανάδοχο. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων. Επίσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες μισθώνημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και πιστοποιητικό ελέγχου συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων από διαπιστευμένο φορέα, καθώς και κάθε δαπάνη γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας .

Τιμή ανά μ2.

| ΕΥΡΩ | Αριθμητικά: | 55,00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ολογράφως: | ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ |  |
| Α.Τ. | : 1.15 |  | ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 2200 mm (ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΒΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) |

Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας παιχνιδότοπων με απορροφητικότητα κρούσεων, αποτελείται από πλακάκια ασφαλείας τα οποία καλύπτουν ύψος πτώσης κατασκευής 2200mm με ανεξίτηλο χρώμα, που κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο έγχρωμο ελαστικό μέσω επίστρωσης πολυουρεθάνης. Ο τελικός χρωματισμός γίνεται έπειτα από επιλογή της υπηρεσίας. Κατασκευάζονται με μια μόνο επεξεργασία -μέθοδο, συμπεριλαμβανομένου του χυσίματος καλουπιού και μιας ειδικής εν θερμώ διαδικασίας. Το καλούπι δίνει το σχήμα στο πλακίδιο και η εν θερμώ επεξεργασία επιτρέπει τον πολυμερισμό του συνδετικού υλικού (πολυουρεθάνη). Αυτή η απλή μέθοδος δίνει στο δάπεδο τον υψηλότερο βαθμό αντοχής και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Τα ελαστικά δάπεδα είναι απόλυτα πορώδη και στεγνώνουν γρήγορα. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός των δαπέδων επιτρέπει μία άριστη αποστράγγιση αποφεύγοντας έτσι τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα στάσιμα νερά. Είναι απόλυτα πορώδη -απορροφητικά και στεγνώνουν γρήγορα. Η τοποθέτηση των δαπέδων γίνεται με τη χρήση κόλλας πολυουρεθάνης σε υπόστρωμα από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα με ελαφριά ρίση. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του ύψους πτώσης κατά ΕΝ1177:2008 σύμφωνα με πιστοποίηση έγκριτου οργανισμού ποιότητας. Μεγέθη: 500Χ500 mm Ύψος πλακιδίων (ανάλογα με τη χρήση και τις απαιτήσεις ασφαλείας του χώρου) Εφαρμογή του δαπέδου ασφαλείας Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας τοποθετείται επάνω σε βάση σκυροδέματος πάχους 100-120mm περίπου, τύπου (C16/20), χυτού επί τόπου με κλίση έως 1% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων. Επίσης θα τοποθετηθεί μία στρώση δομικού πλέγματος τύπου Τ 131 . Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη (ελικοπτερωμένη) έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εμφανή στην επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά την εφαρμογή του. Aν κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία θα προηγηθεί εκσκαφή αφαίρεση και μεταφορά χώματος ώστε να δημιουργηθεί η επιθυμητή στάθμη για την κατασκευή της υπόβασης και την τοποθέτηση των οργάνων σε κατάλληλο υπόβαθρο. Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται με πύρους, που συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους και πάνω στη βάση σκυροδέματος με κόλλα πολυουρεθάνης και με κατανάλωση αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής της κόλλας., ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους Η κατασκευή της υπόβασης βαρύνει τον ανάδοχο. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων. Επίσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες μισθώνημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και πιστοποιητικό ελέγχου συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων από διαπιστευμένο φορέα, καθώς και κάθε δαπάνη γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας . Τιμή ανά μ2.

| ΕΥΡΩ | Αριθμητικά: | 74,00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ολογράφως: | ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ |  |
| Α.Τ. | : 1.16 |  | ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 2400 mm (ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΒΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) |

Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας παιχνιδότοπων με απορροφητικότητα κρούσεων, αποτελείται από πλακάκια ασφαλείας τα οποία καλύπτουν ύψος πτώσης κατασκευής 2400mm με ανεξίτηλο χρώμα, που κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο έγχρωμο ελαστικό μέσω επίστρωσης πολυουρεθάνης. Ο τελικός χρωματισμός γίνεται έπειτα από επιλογή της υπηρεσίας. Κατασκευάζονται με μια μόνο επεξεργασία -μέθοδο, συμπεριλαμβανομένου του χυσίματος καλουπιού και μιας ειδικής εν θερμώ διαδικασίας. Το καλούπι δίνει το σχήμα στο πλακίδιο και η εν θερμώ επεξεργασία επιτρέπει τον πολυμερισμό του συνδετικού υλικού (πολυουρεθάνη). Αυτή η απλή μέθοδος δίνει στο δάπεδο τον υψηλότερο βαθμό αντοχής και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Τα ελαστικά δάπεδα είναι απόλυτα πορώδη και στεγνώνουν γρήγορα. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός των δαπέδων επιτρέπει μία άριστη αποστράγγιση αποφεύγοντας έτσι τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα στάσιμα νερά. Είναι απόλυτα πορώδη -απορροφητικά και στεγνώνουν γρήγορα. Η τοποθέτηση των δαπέδων γίνεται με τη χρήση κόλλας πολυουρεθάνης σε υπόστρωμα από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα με ελαφριά ρίση. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του ύψους πτώσης κατά ΕΝ1177:2008 σύμφωνα με πιστοποίηση έγκριτου οργανισμού ποιότητας. Μεγέθη: 500Χ500 mm Ύψος πλακιδίων (ανάλογα με τη χρήση και τις απαιτήσεις ασφαλείας του χώρου) Εφαρμογή του δαπέδου ασφαλείας Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας τοποθετείται επάνω σε βάση σκυροδέματος πάχους 100-120mm περίπου, τύπου (C16/20), χυτού επί τόπου με κλίση έως 1% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων. Επίσης θα τοποθετηθεί μία στρώση δομικού πλέγματος τύπου Τ 131 . Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη (ελικοπτερωμένη) έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εμφανή στην επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά την εφαρμογή του. Aν κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία θα προηγηθεί εκσκαφή αφαίρεση και μεταφορά χώματος ώστε να δημιουργηθεί η επιθυμητή στάθμη για την κατασκευή της υπόβασης και την τοποθέτηση των οργάνων σε κατάλληλο υπόβαθρο. Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται με πύρους, που συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους και πάνω στη βάση σκυροδέματος με κόλλα πολυουρεθάνης και με κατανάλωση αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής της κόλλας., ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους Η κατασκευή της υπόβασης βαρύνει τον ανάδοχο. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων. Επίσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες μισθώνημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και πιστοποιητικό ελέγχου συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων από διαπιστευμένο φορέα, καθώς και κάθε δαπάνη γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας . Τιμή ανά μ2.

| ΕΥΡΩ | Αριθμητικά: | 90,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Ολογράφως: | ΕΝΕΝΗΝΤΑ |

2.    ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| Α.Τ. | : 2.1 | ΕΞΑΓΩΝΟ ΚΙΟΣΚΙ ΞΥΛΙΝΟ |
| --- | --- | --- |

Γενικές διαστάσεις Ύψος:; 3000 mm. Πλευρά εξαγώνου:; 1500 mm. Επιφάνεια:; 9.5 m2. Γενική τεχνική περιγραφή Η κατασκευή απαρτίζεται από: Έξι υποστυλώματα, ξύλινη εξαγωνική στέγη, και καθιστικό με πλάτη. Τα υποστυλώματα έχουν διαστάσεις 2100 x 96 x 96 mm και είναι ξύλινα αποτελούμενα από τρία τουλάχιστον τεμάχια κολλημένα μεταξύ τους με ισχυρή ειδική κόλλα (αντεπικολλητή ξυλεία), για μεγαλύτερη αντίσταση στις καταπονήσεις και τις ρωγμές. Στο κάτω μέρος εδράζονται σε μεταλλική βάση, η οποία προστατεύει την κατασκευή από επαφή με την πλάκα έδρασης στηρίζοντας την όλη κατασκευή σε ύψος περίπου 50 mm πάνω από το έδαφος. Στο άνω μέρος των υποστυλωμάτων, συνδέεται η ξύλινη στέγη. Η ξύλινη στέγη απαρτίζεται από έξι ισοσκελή τρίγωνα με μήκος 2000 mm και βάση 1900 mm τα οποία διατάσσονται γύρω από νοητό κεντρικό άξονα, σχηματίζοντας με τις βάσεις τους, εξάγωνο. Η επιφάνεια κάθε τριγώνου, ορίζεται από τρεις τραβέρσες (πλευρικά ξύλα διατομής 120 x 25 mm) και καλύπτεται πλήρως, με την εφαρμογή, ξύλινων φύλλων διατομής 120 x 10 mm, σε κεραμωτή διάταξη. Η συναρμογή των τριγώνων γίνεται συνδέοντας τις τραβέρσες των ίσων σκελών των παρακείμενων τριγώνων. Τα σημεία ένωσης των τριγώνων, επικαλύπτονται με διαμήκεις ξύλινες τεγίδες διατομής 40 x 100 mm, παρέχοντας ικανοποιητική στεγανότητα. Στις πέντε εκ των έξι πλευρών του εξαγώνου που ορίζεται από τα υποστυλώματα, κατασκευάζεται καθιστικό με πλάτη. Το κάθισμα αποτελείται από τρία ξύλα διατομής 45 x 95 mm και η πλάτη από δύο όμοια. Το κάθισμα στηρίζεται σε ξύλινες βάσεις σχήματος Π, οι οποίες βιδώνονται σε κάθε μία από τις κολώνες της κατασκευής ενώ η πλάτη αρμόζεται στα υποστυλώματα. Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πλήρως περαιωμένη. Τιμή ανά τεμάχιο :

| ΕΥΡΩ | Αριθμητικά: | 3.970,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Ολογράφως: | ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ |

| Α.Τ. | : 2.2 | ΚΙΟΣΚΙ ΞΥΛΙΝΟ |
| --- | --- | --- |

Γενικές διαστάσεις Ύψος:; 3500 mm. Μήκος:; 4500 mm. Πλάτος:; 4500 mm. Επιφάνεια:; 20,25 m2. Γενική τεχνική περιγραφή Η κατασκευή απαρτίζεται από τέσσερα υποστυλώματα. Τα υποστυλώματα έχουν διαστάσεις 2100 x 96 x 96 mm και είναι ξύλινα αποτελούμενα από τρία τουλάχιστον τεμάχια κολλημένα μεταξύ τους με ισχυρή ειδική κόλλα (αντεπικολλητή ξυλεία), για μεγαλύτερη αντίσταση στις καταπονήσεις και τις ρωγμές. Στο κάτω μέρος εδράζονται σε μεταλλική βάση, η οποία προστατεύει την κατασκευή από επαφή με την πλάκα έδρασης στηρίζοντας την όλη κατασκευή σε ύψος περίπου 50 mm πάνω από το έδαφος. Στο άνω μέρος των υποστυλωμάτων, συνδέεται η ξύλινη στέγη. Η ξύλινη στέγη είναι δίρριχτη και η τελική επιφάνεια ορίζεται ανά διαστήματα από επιφάνειες αποτελούμενες από ξύλα διατομής 120 x 25 mm και καλύπτεται πλήρως, με την εφαρμογή, ξύλινων φύλλων διατομής 120 x 10 mm, σε ευθύγραμμη διάταξη, παρέχοντας ικανοποιητική στεγανότητα. Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πλήρως περαιωμένη. Τιμή ανά τεμάχιο :

| ΕΥΡΩ | Αριθμητικά: | 3.000,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Ολογράφως: | ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ |

| Α.Τ. | : 2.3 | ΒΡΥΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ |
| --- | --- | --- |

Το σώμα της βρύσης αποτελείται από βαμμένο χάλυβα, ενώ διαθέτει δύο βρύσες η μία από τις οποίες προσαρμόζεται για άτομα με ειδικές ανάγκες. Η βρύση και ο νεροχύτης είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. Η βρύση βιδώνεται σε σταθερό έδαφος με κατάλληλης διατομής και μήκους στριφώνια ή πακτώνεται. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά για την κατασκευή της (βάση από σκυρόδεμα που τυχόν απαιτηθεί για την τοποθέτησή της, μεταλλικά εξαρτήματα κλπ). Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και συνδέσεις για την πλήρη λειτουργία της. Διαστάσεις: 72,9X17,9 cm, ύψος βρύσης: 120,4 & 96,4 cm, βάρος~ 24 kg Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά τοποθέτηση, έτοιμη προς χρήση. Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ).

| ΕΥΡΩ | Αριθμητικά: | 1.926,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Ολογράφως: | ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ |

| Α.Τ. | : 2.4 | ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΛΙΟΣ |
| --- | --- | --- |

Προδιαγραφές: Διάμετρος : 48 εκ. Ύψος : 65/110 εκ. Χωρητικότητα : 30 lt Βάρος : 7 κιλά Γενική τεχνική περιγραφή Ο επιστήλιος κάδος απορριμμάτων είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο με τη μέθοδο της χύτευσης εκ περιστροφής, υλικό το οποίο είναι ανακυκλώσιμο. Διαθέτει ανοιγόμενο καπάκι με κλειδί για αποφυγή βανδαλισμών και εσωτερικό κάδο από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ. Το καπάκι επίσης διαθέτει σταχτοδοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα και μικρή οπή για την υποδοχή απορριμμάτων. Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πλήρως περαιωμένη. Τιμή ανά τεμάχιο :

| ΕΥΡΩ | Αριθμητικά: | 750,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Ολογράφως: | ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ |

| Α.Τ. | : 2.5 | ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΕΓΧΡΩΜΟΣ |
| --- | --- | --- |

Προδιαγραφές: Διάμετρος : 70 εκ. Ύψος : 114 εκ. Χωρητικότητα : 90 lt Βάρος : 20 κιλά Τεχνική περιγραφή Ο κάδος είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο με τη μέθοδο της χύτευσης εκ περιστροφής, υλικό το οποίο είναι ανακυκλώσιμο. Διαθέτει ανοιγόμενο καπάκι με κλειδί για αποφυγή βανδαλισμών και εσωτερικό κάδο από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ. Η μορφή του κάδου παραπέμπει σε αφαιρετικό ανθρωπάκι με καπέλο. Ο κάδος φέρει χρωματικές εναλλαγές. Το καπάκι επίσης διαθέτει σταχτοδοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα και οπή για την υποδοχή απορριμμάτων. Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πλήρως περαιωμένη. Τιμή ανά τεμάχιο :

| ΕΥΡΩ | Αριθμητικά: | 700,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Ολογράφως: | ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ |

| Α.Τ. | : 2.6 | ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ |
| --- | --- | --- |

Προδιαραφές: Διάμετρος : 55 εκ. Ύψος : 112 εκ. Χωρητικότητα : 90 lt Βάρος : 20 κιλά Τεχνική περιγραφή Ο κάδος είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο με τη μέθοδο της χύτευσης εκ περιστροφής, υλικό το οποίο είναι ανακυκλώσιμο. Διαθέτει ανοιγόμενο καπάκι με κλειδί για αποφυγή βανδαλισμών και εσωτερικό κάδο από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ. Το καπάκι επίσης διαθέτει σταχτοδοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα και διπλή οπή για την υποδοχή απορριμμάτων. Το κυρίως σώμα του έχει σχήμα οβίδας με διακοσμητικές νευρώσεις. Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πλήρως περαιωμένη. Τιμή ανά τεμάχιο :

| ΕΥΡΩ | Αριθμητικά: | 650,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Ολογράφως: | ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ |

| Α.Τ. | : 2.7 | ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |

Διαστάσεις κάδου 35,5εκ, h.82,5εκ., σώμα κάδου 64,1εκ. Βάρος:  17 κιλά Μεταλλικός κάδος 50 λίτρων Βαφή: πολυεστερική βαφή φούρνου Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πλήρως περαιωμένη. Τιμή ανά τεμάχιο :

| ΕΥΡΩ | Αριθμητικά: | 205,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Ολογράφως: | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ |

| Α.Τ. | : 2.8 | ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ |
| --- | --- | --- |

ΤΑΣΑΚΙ ΜΕ ΣΤΥΛΟ Διαστάσεις: h.1008mmΧ120mm Τεχνική περιγραφή Τασάκι με στύλο με βάση για στήριξη στο έδαφος με 4 βίδες. Έχει κλειδαριά για το άδειασμα του τασακιού. Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πλήρως περαιωμένη. Τιμή ανά τεμάχιο :

| ΕΥΡΩ | Αριθμητικά: | 262,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Ολογράφως: | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ |

| Α.Τ. | : 2.9 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΤΥΠΟΥ ΓΛΑΡΟΣ |
| --- | --- | --- |

# Γενικά στοιχεία Αποτελείται από : - Αγκύριο. - Βάση έδρασης. - Ιστός - Ακροκιβώτιο. - Φωτιστικό σώμα. Το φωτιστικό έχει συνολικό ύψος 4,5 m. Όλα τα μεταλλικά μέρη του φωτιστικού είναι θερμογαλβανισμένα και ηλεκτροστατικά βαμμένα με πούδρα πολυεστέρα. Φέρει ένα φωτιστικό σώμα σχήματος γλάρου με ενσωματωμένες πηγές led. Τo φωτιστικό σώμα είναι κατασκευασμένο από διάφανο πολυκαρβονικό και είναι άθραυστο. Ειδικά στοιχεία ΑΓΚΥΡΙΟ Κατασκευάζεται από 4 ντίζες Ø20 mm. με σπείρωμα M22 mm., μήκους 680 mm., σχηματίζοντας ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο διαστάσεων 270x270 mm. Κατά την πάκτωση προτείνεται η βάση έδρασης καθώς και το άνω μέρος του αγκυρίου να είναι τουλάχιστον 100χλστ. κάτω από την επιφάνεια της γης για προστασία από τραυματισμούς. ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ Η βάση έδρασης κατασκευάζεται από λαμαρίνα πάχους 10 mm. διατομής Ø430 mm. Έχει 4 οπές διαμέτρου Ø24 mm. όπου προσαρμόζονται οι αγκυρόβιδες. Στο κέντρο έχει οπή διατομής Ø142 mm. όπου συγκολλάται ο ιστός. Πάνω σ’ αυτή συγκολλάται περιμετρικά ένας κόλουρος κώνος από λαμαρίνα πάχους 3mm, η οποία είναι υβωμένη κατά 115mm. Η πάνω πλευρά του κόλουρου κώνου έχει τρύπα διατομής Ø145mm. Στο επάνω μέρος του κόλουρου κώνου συγκολλάται περιμετρικά ο ιστός. H βάση έδρασης συνδέεται με το σωλήνα με 4 αντιρρίδες σχήματος ορθογωνίου τριγώνου ύψους 100 mm , βάσης 75 mm , πάχους 8 mm. ΙΣΤΟΣ Κατασκευάζεται από ευθύγραμμο τμήμα σωλήνα διατομής Ø139,7 mm μήκους 2500 mm. και πάχους 3 mm η οποία συγκολλάται περιμετρικά στην Ø142 mm της βάσης. Η σωλήνα είναι ραβδωμένη από τα 700 mm. Η ραβδωμένη σωλήνα φέρει 8 αυλακώσεις βάθους 5χλστ. η κάθε μια. Ο ιστός συνεχίζει με συγκολλημένη σωλήνα διατομής Φ88,9 mm και πάχους 3mm μέχρι το μέγιστο ύψος. Η σωλήνα αυτή είναι ραβδωμένη και καμπυλωμένη σε όλο της το μήκος. Η ραβδωμένη σωλήνα φέρει 8 αυλακώσεις βάθους 5mm. η κάθε μια. Στο τέλος του σωλήνα Φ88,9mm υπάρχει ειδική υποδοχή για την προσάρτηση του φωτιστικού σώματος σχήματος γλάρου. Σε ύψος 500 mm από τη βάση έδρασης, υπάρχει για τη σωστή τοποθέτηση του ακροκιβωτίου μαζί με το καπάκι θυρίδας ιστού ωοειδές άνοιγμα θυρίδας συγκεκριμένων διαστάσεων (ύψος 133mm πλάτος 39mm και στρογγυλεμένες άκρες με ακτίνα r 19mm). ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ Μέσα σε κάθε ιστό θα εγκατασταθεί ένα ακροκιβώτιο για την τροφοδότηση των φωτιστικών σωμάτων, κατασκευασμένο από αυτοσβενόμενη πολυαμυδική ρητίνη, κλάσης ΙΙ με IP 43 και IK Ο8 σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 60529 και ΕΛΟΤ ΕΝ 50102. Στο κάτω μέρος του φέρει οπή για διέλευση καλωδίων παροχής μέχρι NYY 4x6mm2 . Τα καλώδια για τη τροφοδοσία των φωτιστικών σωμάτων μέχρι NYY ή ΝΥΜ 4x2,5mm2, προβλέπεται να διέρχονται από το κάτω μέρος του ακροκιβωτίου. Τα καλώδια αυτά (NYY ή ΝΥΜ 4x2,5mm2) μαζί με τα καλώδια NYY 4x6mm2 θα σταθεροποιούνται με ένα δεματικό σε ειδική υποδοχή του ακροκιβωτίου στο κάτω μέρος. Μέσα στο ακροκιβώτιο υπάρχει διακλαδωτήρας τριών επιπέδων σε ακροδέκτες σχήματος σκάλας (η γεφύρωση των ακροδεκτών είναι κάθετη) προκειμένου να εξασφαλισθεί ευθύγραμμη και ακριβής τοποθέτηση των καλωδίων παροχής και τροφοδοσίας. Στα δύο πρώτα επίπεδα των ακροδεκτών του διακλαδωτήρα συνδέονται τα καλώδια παροχής διατομής μέχρι NYY 4x6mm2. Ενώ στο τρίτο και τελευταίο επίπεδο ακροδεκτών συνδέονται τα καλώδια για την τροφοδοσία των φωτιστικών σωμάτων διατομής μέχρι NYY ή ΝΥΜ 4x2,5mm2. Ο διακλαδωτήρας είναι στηριγμένος μέσα στη βάση του ακροκιβωτίου σε ειδική υποδοχή και ασφαλίζει με ένα κλιπ. Υπάρχουν γυάλινες ασφάλειες 5x20mm μέσα σε κυλινδρικές ασφαλειοθήκες από άκαυστο μονωτικό πλαστικό με IP 20 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60529. Οι ασφαλειοθήκες θα είναι εγκατεστημένες στο πορτάκι του ακροκιβωτίου. Το πορτάκι αυτό έχει δύο περαστούς μεντεσέδες στο κάτω μέρος ενώ στο επάνω μέρος φέρει κοχλία με ασφάλεια για να μην φεύγει από την θέση του όταν ξεβιδώνεται. Η τοποθέτηση του ακροκιβωτίου συνοδεύεται από το κατάλληλο καπάκι θυρίδας ιστού, ώστε με αυτόν τον τρόπο να υπάρχει μέγιστη στεγανότητα της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης των καλωδίων. Αυτό επιτυγχάνεται από ένα ενσωματωμένο ελαστικό παρέμβυσμα υψηλής αντοχής που φέρει το καπάκι του ιστού ώστε να παρέχει τέλεια εφαρμογή ανάμεσα στη θυρίδα και το καπάκι. Tο καπάκι στερεώνεται στον ιστό με βίδες τύπου άλλεν για την ασφάλιση και απασφάλισή του από τον ιστό. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ Εξωτερικές διαστάσεις : Μήκος:948mm Πλάτος:521mm Υψος:421mm Κατασκευάζεται σε μηχάνημα injection από πολυκαρβονικό υλικό χωρίς φυσαλίδες και γραμμές, διάφανο, το οποίο βάφεται με ειδική επεξεργασία. Το πολυκαρβονικό σαν υλικό δεν υφίσταται παραμορφώσεις από την θερμότητα και τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου και θεωρείται άθραυστο. Υπάρχει εσωτερικά ειδική μεταλλική κατασκευή στην οποία προσαρμόζονται τα ηλεκτρολογικά εξαρτήματα. Ο ανταυγαστήρας είναι και αυτός κατασκευασμένος από πολυκαρβονικό υαλοενισχυμένο, υλικό υψηλής θερμικής αντοχής. Η ισχύς των λαμπτήρων led ανά χρώμα είναι : 130W, άσπρο 85W, RGB 45W. Φωτεινή αποτελεσματικότητα: 90 lm/W (Λευκό) Φωτεινή ροή: 7,650 lm Θερμοκρασία χρώματος: 5000K Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI- Color Rendering Index): 80 Ra Βάρος: 6 Kg, 13 lb Διάρκεια ζωής: 50,000 hrs Τάση εισόδου: AC100 277V , AC100 240V Θερμοκρασία λειτουργίας: -30οC -60 οC , -22οF – 140οF *Κατά τη διάρκεια της μετατροπής χρωμάτων, πραγματική κατανάλωση ενέργειας είναι αμετάβλητη στα 100 ~120W Όλη η κατασκευή του φωτιστικού είναι λυόμενη ώστε να είναι δυνατή η συντήρηση του φωτιστικού και η αντικατάσταση των εξαρτημάτων Στεγανώνεται πλήρως με ειδικά ελαστικά παρεμβύσματα. Παραδίδεται με πλήρη καλωδίωση 3x1,5 mm μέχρι τη θυρίδα σύνδεσης και συνδέεται με το εξωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο. Ο κάθε ιστός είναι εφοδιασμένος με όλο το ηλεκτρολογικό υλικό και τον λαμπτήρα. Ο κατασκευαστής των ιστών είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2000 Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και συνδέσεις για την πλήρη λειτουργία του. Τιμή ανά τεμάχιο :

| ΕΥΡΩ | Αριθμητικά: | 1.700,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Ολογράφως: | ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ |

| Α.Τ. | : 2.10 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ |
| --- | --- | --- |

# Γενικά στοιχεία Αποτελείται από : - Αγκύριο. - Βάση έδρασης. - Ιστός - Ακροκιβώτιο. - Φωτιστικό σώμα. Το φωτιστικό έχει συνολικό ύψος 4,5 m. Όλα τα μεταλλικά μέρη του φωτιστικού είναι θερμογαλβανισμένα και ηλεκτροστατικά βαμμένα με πούδρα πολυεστέρα. Φέρει ένα φωτιστικό σώμα σχήματος πεταλούδας με ενσωματωμένες πηγές led. Τo φωτιστικό σώμα είναι κατασκευασμένο από διάφανο πολυκαρβονικό και είναι άθραυστο. Ειδικά στοιχεία ΑΓΚΥΡΙΟ Κατασκευάζεται από 4 ντίζες Ø20 mm. με σπείρωμα M22 mm., μήκους 680 mm., σχηματίζοντας ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο διαστάσεων 270x270 mm. Κατά την πάκτωση προτείνεται η βάση έδρασης καθώς και το άνω μέρος του αγκυρίου να είναι τουλάχιστον 100χλστ. κάτω από την επιφάνεια της γης για προστασία από τραυματισμούς. ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ Η βάση έδρασης κατασκευάζεται από λαμαρίνα πάχους 10 mm. διατομής Ø430 mm. Έχει 4 οπές διαμέτρου Ø24 mm. όπου προσαρμόζονται οι αγκυρόβιδες. Στο κέντρο έχει οπή διατομής Ø142 mm. όπου συγκολλάται ο ιστός. Πάνω σ’ αυτή συγκολλάται περιμετρικά ένας κόλουρος κώνος από λαμαρίνα πάχους 3mm, η οποία είναι υβωμένη κατά 115mm. Η πάνω πλευρά του κόλουρου κώνου έχει τρύπα διατομής Ø145mm. Στο επάνω μέρος του κόλουρου κώνου συγκολλάται περιμετρικά ο ιστός. H βάση έδρασης συνδέεται με το σωλήνα με 4 αντιρρίδες σχήματος ορθογωνίου τριγώνου ύψους 100 mm , βάσης 75 mm , πάχους 8 mm. ΙΣΤΟΣ Κατασκευάζεται από ευθύγραμμο τμήμα σωλήνα διατομής Ø139,7 mm μήκους 2500 mm. και πάχους 3 mm η οποία συγκολλάται περιμετρικά στην Ø142 mm της βάσης. Η σωλήνα είναι ραβδωμένη από τα 700 mm. Η ραβδωμένη σωλήνα φέρει 8 αυλακώσεις βάθους 5χλστ. η κάθε μια. Ο ιστός συνεχίζει με συγκολλημένη σωλήνα διατομής Φ88,9 mm και πάχους 3mm μέχρι το μέγιστο ύψος. Η σωλήνα αυτή είναι ραβδωμένη και καμπυλωμένη σε όλο της το μήκος. Η ραβδωμένη σωλήνα φέρει 8 αυλακώσεις βάθους 5mm. η κάθε μια. Στο τέλος του σωλήνα Φ88,9mm υπάρχει ειδική υποδοχή για την προσάρτηση του φωτιστικού σώματος σχήματος πεταλούδας. Σε ύψος 500 mm από τη βάση έδρασης, υπάρχει για τη σωστή τοποθέτηση του ακροκιβωτίου μαζί με το καπάκι θυρίδας ιστού ωοειδές άνοιγμα θυρίδας συγκεκριμένων διαστάσεων (ύψος 133mm πλάτος 39mm και στρογγυλεμένες άκρες με ακτίνα r 19mm). ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ Μέσα σε κάθε ιστό θα εγκατασταθεί ένα ακροκιβώτιο για την τροφοδότηση των φωτιστικών σωμάτων, κατασκευασμένο από αυτοσβενόμενη πολυαμυδική ρητίνη, κλάσης ΙΙ με IP 43 και IK Ο8 σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 60529 και ΕΛΟΤ ΕΝ 50102. Στο κάτω μέρος του φέρει οπή για διέλευση καλωδίων παροχής μέχρι NYY 4x6mm2 . Τα καλώδια για τη τροφοδοσία των φωτιστικών σωμάτων μέχρι NYY ή ΝΥΜ 4x2,5mm2, προβλέπεται να διέρχονται από το κάτω μέρος του ακροκιβωτίου. Τα καλώδια αυτά (NYY ή ΝΥΜ 4x2,5mm2) μαζί με τα καλώδια NYY 4x6mm2 θα σταθεροποιούνται με ένα δεματικό σε ειδική υποδοχή του ακροκιβωτίου στο κάτω μέρος. Μέσα στο ακροκιβώτιο υπάρχει διακλαδωτήρας τριών επιπέδων σε ακροδέκτες σχήματος σκάλας (η γεφύρωση των ακροδεκτών είναι κάθετη) προκειμένου να εξασφαλισθεί ευθύγραμμη και ακριβής τοποθέτηση των καλωδίων παροχής και τροφοδοσίας. Στα δύο πρώτα επίπεδα των ακροδεκτών του διακλαδωτήρα συνδέονται τα καλώδια παροχής διατομής μέχρι NYY 4x6mm2. Ενώ στο τρίτο και τελευταίο επίπεδο ακροδεκτών συνδέονται τα καλώδια για την τροφοδοσία των φωτιστικών σωμάτων διατομής μέχρι NYY ή ΝΥΜ 4x2,5mm2. Ο διακλαδωτήρας είναι στηριγμένος μέσα στη βάση του ακροκιβωτίου σε ειδική υποδοχή και ασφαλίζει με ένα κλιπ. Υπάρχουν γυάλινες ασφάλειες 5x20mm μέσα σε κυλινδρικές ασφαλειοθήκες από άκαυστο μονωτικό πλαστικό με IP 20 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60529. Οι ασφαλειοθήκες θα είναι εγκατεστημένες στο πορτάκι του ακροκιβωτίου. Το πορτάκι αυτό έχει δύο περαστούς μεντεσέδες στο κάτω μέρος ενώ στο επάνω μέρος φέρει κοχλία με ασφάλεια για να μην φεύγει από την θέση του όταν ξεβιδώνεται. Η τοποθέτηση του ακροκιβωτίου συνοδεύεται από το κατάλληλο καπάκι θυρίδας ιστού, ώστε με αυτόν τον τρόπο να υπάρχει μέγιστη στεγανότητα της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης των καλωδίων. Αυτό επιτυγχάνεται από ένα ενσωματωμένο ελαστικό παρέμβυσμα υψηλής αντοχής που φέρει το καπάκι του ιστού ώστε να παρέχει τέλεια εφαρμογή ανάμεσα στη θυρίδα και το καπάκι. Tο καπάκι στερεώνεται στον ιστό με βίδες τύπου άλλεν για την ασφάλιση και απασφάλισή του από τον ιστό. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ Εξωτερικές διαστάσεις : Μήκος:483mm Πλάτος:456mm Υψος:132mm Κατασκευάζεται σε μηχάνημα injection από πολυκαρβονικό υλικό χωρίς φυσαλίδες και γραμμές, διάφανο, το οποίο βάφεται με ειδική επεξεργασία. Το πολυκαρβονικό σαν υλικό δεν υφίσταται παραμορφώσεις από την θερμότητα και τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου και θεωρείται άθραυστο. Υπάρχει εσωτερικά ειδική μεταλλική κατασκευή στην οποία προσαρμόζονται τα ηλεκτρολογικά εξαρτήματα. Ο ανταυγαστήρας είναι και αυτός κατασκευασμένος από πολυκαρβονικό υαλοενισχυμένο, υλικό υψηλής θερμικής αντοχής. Η ισχύς των λαμπτήρων led ανά χρώμα είναι : 110W, άσπρο 74W, RGB 36W. Φωτεινή αποτελεσματικότητα: 90 lm/W (Λευκό) Φωτεινή ροή: 6,650 lm Θερμοκρασία χρώματος: 5000K Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI- Color Rendering Index): 80 Ra Βάρος: 5 Kg, 11 lb Διάρκεια ζωής: 50,000 hrs Τάση εισόδου: AC100 -277V , AC100 -240V Θερμοκρασία λειτουργίας: -30οC 60 οC , -22οF 140οF *Κατά τη διάρκεια της μετατροπής χρωμάτων, πραγματική κατανάλωση ενέργειας είναι αμετάβλητη στα 100 ~120W Όλη η κατασκευή του φωτιστικού είναι λυόμενη ώστε να είναι δυνατή η συντήρηση του φωτιστικού και η αντικατάσταση των εξαρτημάτων Στεγανώνεται πλήρως με ειδικά ελαστικά παρεμβύσματα. Παραδίδεται με πλήρη καλωδίωση 3x1,5 mm μέχρι τη θυρίδα σύνδεσης και συνδέεται με το εξωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο. Ο κάθε ιστός είναι εφοδιασμένος με όλο το ηλεκτρολογικό υλικό και τον λαμπτήρα. Ο κατασκευαστής των ιστών είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2000 Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και συνδέσεις για την πλήρη λειτουργία του. Τιμή ανά τεμάχιο :

| ΕΥΡΩ | Αριθμητικά: | 1.700,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Ολογράφως: | ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ |

| Α.Τ. | : 2.11 | ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΩΝΙΚΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΥΨΟΥΣ 6,00Μ |
| --- | --- | --- |

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένου χαλύβδινου ιστού ηλεκτροφωτισμού, κατασκευασμένου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού’’ και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα". Ο ιστός φωτισμού αποτελείται από τα επιμέρους μέρη: - Κορμός: - κωνικής κυκλικής διατομής με διάμετρο βάσης και κορυφής Ø120mm και Ø60mm αντίστοιχα, πάχους 4mm και ύψους 6000mm, από χαλυβδοέλασμα ποιότητας S235JR κατά ΕΝ10025 (St37-2/DIN17100), χωρίς καμία εγκάρσια ραφή, με πιστοποιητικά ποιότητας από τον προμηθευτή, θερμής εξέλασης - σε απόσταση 800mm από τη βάση του έχει θύρα κατάλληλων διαστάσεων για την είσοδο, εγκατάσταση και σύνδεση του ακροκιβωτίου - Πλάκα Έδρασης: - χαλύβδινη πλάκα κυκλικής διατομής Ø310mm και πάχους 10mm, από υλικό ποιότητας S235JR κατά ΕΝ10025 (St37-2/DIΝ17100), με κεντρική οπή ίδιας διαμέτρου με την βάση του κορμού για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως καθώς και με τέσσερις (4) οπές, κυκλικού σχήματος, διαμέτρου Ø20mm για τη στερέωση των αγκυρίων - Θυρίδα – Πορτάκι: - θυρίδα διαστάσεων 300x63mm από το ίδιο έλασμα του κορμού του ιστού, που στην κλειστή θέση δεν εξέχει από τον κορμό, η οποία προσαρμόζεται σε οπή-θύρα του κορμού ίδιων διαστάσεων, με ειδική κλειδαριά και δικό της κλειδί για εύκολο άνοιγμα – κλείσιμο, παρέχει στεγανότητα ΙΡ54 στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση - Ακροκιβώτιο με μονό ασφαλειοαποζεύκτη το οποίο φέρει τριπλή τετραπολική κλέμα και είναι ικανό να δέχεται καλώδιο διατομής έως 16mm2 - Εξάρτημα Βάσης: - διαιρετή διακοσμητική ποδιά τύπου “B-S/AL-330” από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου ποιότητας AS12F, που αποτελείται από δύο μέρη που συναρμολογούνται και αποσυναρμολογούνται εύκολα μέσω 4 κοχλίων, ύψους 130mm και βάσης Ø330mm, η οποία καλύπτει πλήρως την πλάκα και τα αγκύρια του ιστού - Βάση Αγκύρωσης: - βάση αγκύρωσης τύπου “BAG M20/60/Z/190” αποτελούμενη από 4 αγκύρια Μ20x600mm σε διάταξη 190x190mm για εύκολη τοποθέτηση επί τόπου στο έργο, γαλβανισμένη εν θερμώ - τα τέσσερα αγκύρια συγκρατούνται με σιδηρογωνίες ή λάμες 30x3mm που είναι ηλεκτροσυγκολλημένες πάνω σ’ αυτά και τα οποία έχουν διάταξη σχήματος τετραγώνου στο κάτω μέρος των αγκυρίων και χιαστί λίγο πριν από το σπείρωμά τους - τα αγκύρια στο εκτεθειμένο τμήμα και επιπλέον σε τμήμα 100mm (που βυθίζεται μέσα στο σκυρόδεμα), όπως και τα περικόχλια και οι ροδέλες (δύο ανά αγκύριο) είναι προστατευμένα με θερμό βαθύ γαλβάνισμα Η εταιρεία κατασκευής των ιστών θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008. Οι ιστοί φέρουν σήμανση CE βάσει του προτύπου ΕΝ 40-5:2002. Οι ιστοί παραδίδονται γαλβανισμένοι εν θερμώ και βαμμένοι ηλεκτροστατικά με χρώμα σκόνης (πούδρας) βάσης πολυεστέρα σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών και η δαπάνη τοποθέτησης και κατακορύφωσης των ιστών. Περιλαμβάνονται επίσης τα απαραίτητα υλικά και η εργασία ηλεκτρολογικής σύνδεσης και σύνδεσης γείωσης στο ακροκιβώτιο του ιστού, για τη σύνδεση του φωτιστικού με το τροφοδοτικό δίκτυο.

| ΕΥΡΩ | Αριθμητικά: | 580,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Ολογράφως: | ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ |

| Α.Τ. | : 2.12 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LED |
| --- | --- | --- |

Φωτιστικό σώμα κορυφής, παραδοσιακού τύπου, κατάλληλο για αστικό φωτισμό πχ. υπαίθριων χώρων, πάρκων, πλατειών πόλεων κλπ .Προσαρμόζεται σε κορυφή ιστού Φ60mm Τεχνικά χαρακτηριστικά Σώμα και κέλυφος κωνικής τετραγωνικής μορφής, κατασκευασμένα από χυτοπρεσαριστό κράμα αλουμινίου. Βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερικά χρώματα πούδρας για αντοχή στη διάβρωση και την καλύτερη δυνατή προστασία σε αντίξοα περιβάλλοντα. Κώδωνας κατασκευασμένος από επίπεδο γυαλί, πάχους 5mm,ανθεκτικό σε κραδασμούς και σε θερμότητα. Η προστασία έναντι της σκόνης και της υγρασίας εξασφαλίζεται με την τοποθέτηση ελαστικών παρεμβυσμάτων. Το ειδικό σύστημα ψύξης και το τροφοδοτικό του φωτιστικού σώματος είναι στερεωμένα και συνδεδεμένα σε ειδική αποσπώμενη βάση από ανθεκτικό και άκαυστο μονωτικό υλικό. Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις στο χώρο των οργάνων πραγματοποιούνται με σιλικονούχα καλώδια υψηλής θερμικής αντοχής άνω των 120οC και πρόσθετη προστασία με μακαρόνι υαλομετάξης. Επιπλέον χαρακτηριστικά: • Προστασία έναντι υγρών και στερεών σωματιδίων: IP66 • Μηχανική Κρούση: ΙΚ09 • Κλάση Μόνωσης: Class II Ισχύς :LED 40W /40LED 1 W Στο επάνω μέρος του φωτιστικού σώματος υπάρχει ειδικό χυτοπρεσαριστό κάλυμμα για εξαερισμό καθώς και κανάλια απορροής της υγρασίας. Η σύνδεσή τους με το φωτιστικό σώμα γίνεται μέσω ορειχάλκινων κοχλιών με κεφαλή Φ20mm για καλαίσθητη εμφάνιση. Το καπάκι του φωτιστικού σώματος ανοίγει μέσω άρθρωσης. Το σώμα ανοίγει μέσω άρθρωσης ώστε να μη χρειάζεται να κατέβει το φωτιστικό από τον ιστό κατά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των οργάνων έναυσης και του λαμπτήρα. Η βάση όπου είναι στερεωμένο το ειδικό σύστημα ψύξης και το τροφοδοτικό είναι στερεωμένη στο σώμα μέσω κοχλιών που επιτρέπουν την εύκολη αφαίρεσή της κατά την συντήρηση ή επιδιόρθωση βλάβης χωρίς να χρειάζεται να κατέβει το φωτιστικό. Το φωτιστικό σώμα είναι σχεδιασμένο με ολοκληρωμένο σύστημα “CUT-OFF” και με κατηγοριοποίηση της φωτεινής έντασης σε G6, για αντιθαμβωτικού τύπου κατανομή της φωτεινής ροής βάσει της Διεθνούς Επιτροπής Φωτισμού CIE και των Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 13201 και EN 13032. Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: • Οδηγία Χαμηλής Τάσης LVD 2006/95/EC • Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας EMC 2004/108/EC και σύμφωνα με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα: • EN 55015, EN 61000-3-2 • EN 60598-1, EN 60598-2-3 • ΕΝ 62262 • CIE, EN 13032-2 και EN 13201-2 Ο βαθμός προστασίας έναντι διείσδυσης στερεών και υγρών είναι σύμφωνα με το πρότυπο IEC 529 (EN 60529). Επιπλέον, το φωτιστικό ZINLUX CORONA T-780 LED συνοδεύεται από εκθέσεις δοκιμών από Πιστοποιημένους Ελληνικούς Φορείς. Φέρει σήμανση CE. Προβαλλόμενη επιφάνεια: 0.140m2 Επιπλέον πληροφορίες Τάση Εισόδου: 220-240V AC, Περιοχή Συχνοτήτων: 50/60Hz, Συντελεστής Ισχύος: >0.9, THD: <15%, Θερμοκρασία χρώματος: 6250 (Κ), Δείκτης Χρωματικής Απόδοσης: >70, Θερμοκρασία λειτουργίας: -30οC έως +60οC, Υγρασία λειτουργίας: 10% - 90%, Ώρες ζωής: >30000hrs. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών και η δαπάνη τοποθέτησης και σύνδεσης του φωτιστικού στην κορυφή του ιστού. Περιλαμβάνεται ακόμη το απαραίτητο καλώδιο 3x1.5mm2 και η εργασία σύνδεσης αυτού, προκειμένου να παραδοθεί το φωτιστικό σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία. Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ.)

| ΕΥΡΩ | Αριθμητικά: | 760,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Ολογράφως: | ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ |

| Α.Τ. | : 2.13 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ «ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΩΝΟΥ» ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LED |
| --- | --- | --- |

Φωτιστικό σώμα κορυφής, σε σχήμα ΄΄ανεστραμμένου κώνου΄΄, κατάλληλο για αστικό φωτισμό πχ. υπαίθριων χώρων, πάρκων, πλατειών πόλεων κλπ .Προσαρμόζεται σε κορυφή ιστού Φ60mm Σώμα κατασκευασμένο από χυτοπρεσαριστό κράμα αλουμινίου. Καπάκι καμπυλωτό από φύλλο αλουμινίου. Βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερικά χρώματα πούδρας για αντοχή στη διάβρωση και την καλύτερη δυνατή προστασία σε αντίξοα περιβάλλοντα. Το φωτιστικό θα είναι βαμμένο με χρώμα RAL επιλογής της Υπηρεσίας. Διαχύτης κατασκευασμένος από διαφανές polycarbonate υλικό, ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία (αποφυγή κιτρινίσματος), σε κραδασμούς και σε θερμότητα. Η κάτω πλευρά του προσαρμόζεται απόλυτα στο σώμα του φωτιστικού και η άνω πλευρά του στο καπάκι του φωτιστικού. Η προστασία έναντι της σκόνης και της υγρασίας, με σκοπό την τέλεια στεγανότητα, εξασφαλίζεται με την τοποθέτηση ελαστικών παρεμβυσμάτων. Διαθέτει σύστημα απορροής υδρατμών. Το ειδικό σύστημα ψύξης και το τροφοδοτικό του φωτιστικού σώματος είναι στερεωμένα και συνδεδεμένα σε ειδική αποσπώμενη βάση από ανθεκτικό και άκαυστο μονωτικό υλικό. Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις στο χώρο των οργάνων πραγματοποιούνται με σιλικονούχα καλώδια υψηλής θερμικής αντοχής άνω των 120οC και πρόσθετη προστασία με μακαρόνι υαλομετάξης. Επιπλέον χαρακτηριστικά: • Προστασία έναντι υγρών και στερεών σωματιδίων: IP65 • Μηχανική Κρούση: IK09 • Κλάση Μόνωσης: Class II Η ασφαλής και σταθερή σύνδεση των τμημάτων του φωτιστικού γίνεται μέσω ανοξείδωτου κοχλία που προσαρμόζεται κατάλληλα στο καπάκι. Ισχύς: LED 40W /40 LED 1W Διαστάσεις: Ύψος 495 mm Πλάτος 520 mm Η βάση όπου είναι στερεωμένο το ειδικό σύστημα ψύξης και το τροφοδοτικό είναι στερεωμένη στο σώμα μέσω κοχλιών που επιτρέπουν την εύκολη αφαίρεσή της κατά την συντήρηση ή επιδιόρθωση βλάβης χωρίς να χρειάζεται να κατέβει το φωτιστικό. Το φωτιστικό σώμα είναι σχεδιασμένο με ολοκληρωμένο σύστημα “CUT-OFF” και με κατηγοριοποίηση της φωτεινής έντασης σε G6, για αντιθαμβωτικού τύπου κατανομή της φωτεινής ροής βάσει της Διεθνούς Επιτροπής Φωτισμού CIE και των Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 13201 και EN 13032. Κατασκευάσμένο σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: • Οδηγία Χαμηλής Τάσης LVD 2006/95/EC • Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας EMC 2004/108/EC και σύμφωνα με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα: • EN 60598-1, EN 60598-2-3 • ΕΝ 62262 • EN 55015, EN 61000-3-2 • CIE, EN 13032-2, EN 13201-2 Ο βαθμός προστασίας έναντι διείσδυσης στερεών και υγρών είναι σύμφωνα με το πρότυπο IEC 529 (EN 60529). Επιπλέον, το φωτιστικό συνοδεύεται από εκθέσεις δοκιμών από Πιστοποιημέ- νους Ελληνικούς Φορείς.Φέρει σήμανση CE. Η εταιρεία κατασκευής των φωτιστικών θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008. Επιπλέον πληροφορίες Τάση Εισόδου: 220-240V AC, Περιοχή Συχνοτήτων: 50/60Hz, Συντελεστής Ισχύος: >0.9, THD: <15%, Θερμοκρασία χρώματος: 6250 (Κ), Δείκτης Χρωματικής Απόδοσης: >70, Θερμοκρασία λειτουργίας: -30οC έως +60οC, Υγρασία λειτουργίας: 10% - 90%, Ώρες ζωής: >30000hrs. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών και η δαπάνη τοποθέτησης και σύνδεσης του φωτιστικού στην κορυφή του ιστού. Περιλαμβάνεται ακόμη το απαραίτητο καλώδιο 3x1.5mm2 και η εργασία σύνδεσης αυτού, προκειμένου να παραδοθεί το φωτιστικό σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία. Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ.)

| ΕΥΡΩ | Αριθμητικά: | 705,00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ολογράφως: | ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ |  |
| Α.Τ. | : 2.14 |  | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ |

Κυλινδρικά χυτοσιδηρά εμπόδια διέλευσης (κολωνάκια πεζοδρομίου διακοσμητικά), σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, εξωτερικών διαστάσεων Φ 95-105 χιλστ., ύψους 950-1.050 χλστ., και βάρους ~7 κιλών. Στο άνω μέρος διαθέτουν ανοξείδωτο (304) δακτύλιο, είναι βαμμένα με αντιοξειδωτική βαφή και πακτώνονται στο έδαφος με τσιμέντο ή αποσπώμενα με τη χρήση ενός ειδικού εξαρτήματος που κλειδώνει (C-43D).Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά για την κατασκευή τους (βάση από σκυρόδεμα που τυχόν απαιτηθεί για την τοποθέτησή τους, μεταλλικά εξαρτήματα κλπ). Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πλήρως περαιωμένη. Τιμή ανά τεμάχιο :

| ΕΥΡΩ | Αριθμητικά: | 77,00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ολογράφως: | ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ |  |
| Α.Τ. | : 2.15 |  | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ Π |

Προστατευτικό κιγκλίδωμα εξόδων χώρου παιδικής χαράς, αποτελούμενο από πλαίσιο από σιδηροσωλήνα Φ 2 1/2", ολικού μήκους 1,50 Μ. Το πλαίσιο στηρίζεται σε δύο κατακόρυφους ορθοστάτες από σιδηροσωλήνα Φ 2 1/2". Στο παραπάνω πλαίσιο τοποθετείται πλέγμα δομικό, βροχίδες διαστάσεων 50/50 ΜΜ και διάμετρο σύρματος Φ 5 ΜΜ. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και πάκτωση. Επίσης περιλαμβάνεται ο χρωματισμός με μία στρώση μινίου και διπλή στρώση ελαιοχρώματος όλων των επιφανειών της κατασκευής, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πλήρως περαιωμένη. Τιμή ανά τεμάχιο :

| ΕΥΡΩ | Αριθμητικά: | 150,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Ολογράφως: | ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ |

| Α.Τ. | : 2.16 | ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ HPL |
| --- | --- | --- |

Θα αποτελείται από δύο υποστυλώματα, την πινακίδα και δύο μεταλλικές βάσεις. Τα υποστυλώματα θα έχουν διατομή 95 x 95mm και ύψος 2750mm. Η πινακίδα θα κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους 12mm, χρώματος επιλογής της υπηρεσίας και θα έχει γενικές διαστάσεις 2500 x 1200mm. Η πινακίδα θα στηρίζεται στα υποστυλώματα σε ύψος 290mm από το δάπεδο, με έξι ειδικά μεταλλικά τεμάχια, αφήνοντας κενά 50mm με τα υποστυλώματα. Η κατασκευή βιδώνεται στο έδαφος με δύο μεταλλικές βάσεις γενικών διαστάσεων 300 x 300mm. Επάνω στην επιφάνεια HPL θα χαραχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες κατεύθυνσης ανάλογα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως ισχύει σήμερα. Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πλήρως περαιωμένη. Τιμή ανά τεμάχιο :

| ΕΥΡΩ | Αριθμητικά: | 900,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Ολογράφως: | ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ |

Ξάνθη 6-04-2015

| ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ |  | ΕΛΕΧΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΛΓΑ ΦΑΚΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑΛΕΞΗ Μηχανολόγος Μηχανικός |  |  | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Πολιτικός Μηχανικός |
|  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |
|  | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΑ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός |  |  |