| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αριθμός Μελέτης: Π–9Α/19 | ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α.Ε: 02.35.7131.03 |
| --- | --- |

# Μ Ε Λ Ε Τ Η -Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια χορτοκοπτικών, μηχανημάτων συντήρησης πρασίνου και παρελκόμενων εργαλείων αυτών (αφορά τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου)  για την πραγματοποίηση  εργασιών κοπής χόρτου και ξερών κλαδιών σε κοινόχρηστους χώρους, Για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις υπηρεσιακές ανάγκες (συντήρηση των χώρων πρασίνου του Δήμου καθώς και των αύλειων χώρων των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών σχολείων, Δημοτικών παιδικών σταθμών, Γυμνασίων, Λυκείων, Δημοτικών νεκροταφείων κλπ) και επειδή τα χορτοκοπτικά μας και τα άλλα μηχανήματα συντήρησης πρασίνου (εκτός από τα καινούρια αλυσοπρίονα) είναι παλιά και λόγου του μεγάλου όγκου εργασίας υπερφορτώνονται με πολλές ώρες λειτουργίας, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλές αβαρίες και μεγάλο κόστος επισκευών. Απαιτείται η άμεση προμήθεια ορισμένων καινούριων μηχανημάτων συντήρησης πρασίνου (χορτοκοπτικά, θαμνοκοπτικά, πτυσσόμενα αλυσοπρίονα,, μπουλντουροκόπτες, φυσητήρες κλπ), η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.35.7131.03 κόστους 9.793,50 ευρώ με Φ.Π.Α, από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019. Η προμήθεια θα εκτελεσθεί με εκδήλωση ενδιαφέροντος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΤΙΚΑ

1.   Τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο πτυσσόμενο.

Τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο πτυσσόμενο με κινητήρα τουλάχιστον 36,3 cm3, απόδοσης τουλάχιστον 1,9 hp, βάρους 7,8 kg ή ελαφρύτερο, για εύκολη κοπή κλαδιών και περιποίηση δένδρων μεταβαλλόμενου ύψους από το έδαφος. Με λάμα ελαφριάς κατασκευής, αντιδονητικό σύστημα, αυτόματη αποσυμπίεση και μέγιστο ύψος σωλήνα τουλάχιστο μέχρι 3,90 m.

2.   Χορτοκοπτικό Μηχάνημα Τηλεσκοπικό.

Α) Αποτελείται από κινητήρα 45,6 cm3 και πάνω, με απόδοση ίση  και μεγαλύτερη από 3,0 hp, βάρους μέχρι 8,5 kg , επίσης θα διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κινητήρα, σύστημα αυτόματης αποσυμπίεσης κατά την εκκίνηση με το τράβηγμα του κορδονιού της μίζας, φίλτρο αέρα μακράς διάρκειας και αντιδονητικό σύστημα τεσσάρων σημείων.

Β)  Αποτελείται από κινητήρα 36,3 cm3 και πάνω, με απόδοση ίση  και μεγαλύτερη από 2,1 hp, βάρους μέχρι 6,800 kg , επίσης θα διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κινητήρα, φίλτρο αέρα μακράς διάρκειας και αντιδονητικό σύστημα .

3.   Χορτοκοπτικό με ρόδες

Αποτελείται από κινητήρα απόδοσης 6,0 hp και πάνω, κάδο 60 lt και πάνω και πλάτος κοπής μεγαλύτερο ή ίσο από  51 cm.

4.  Αλυσοπρίονο

Αλυσοπρίονο με κινητήρα τουλάχιστον 50,2 cm3, απόδοσης τουλάχιστον 4,1 hp, βάρους 4,9 kg  (βάρος χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα), για εύκολη κοπή κλαδιών και δένδρων. Με λάμα ελαφριάς κατασκευής μήκους 45 εκατοστών, πλευρικό τεντωτήρα αλυσίδας, αντλία λαδιού ρυθμιζόμενης παροχής και αντισταθμιστή πίεσης.

5. Στρογγυλή  μεσινέζα (καρούλι) 3,3mm 591m ή περισσοτερο.

ΞΑΝΘΗ  05- 09 – 2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                           ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΜ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΧΟΤΖΙΑΡ ΧΑΚΗ                                                                    ΒΑΣΙΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ               			         ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ  Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ